Question 2 : Nouveaux préposés au gonflage (6 points)

- Vous n’utilisez que les bouteilles tampons. Comparez vos méthodes de gonflage : devez-vous commencer par gonfler les 15 L ou bien les 12 L ? Justifiez votre réponse. (3 points)

Si gonflage des 15 L en premier

Première opération : 4 x 15 avec série A de tampons :

- 15 x 4 x 50 = 3000 L

- 2 x 50 x 250 = 25000 L

 Pression = 28000 / 160 = 175 bar

Seconde opération : 4 x 15 avec série B de tampons

- 15 x 4 x 175 = 10500 L

- 2 x 50 x 250 = 25000 L

 Pression = 35500 / 160 = 221.875 bar  Il faut compléter avec le compresseur.

Troisième opération : 4 x 12 avec série A :

- 12 x 4 x 50 = 2400 L

- 2 x 50 x 175 = 17500 L

 Pression = 19900 / 148 = 134.45 bar dans la série A

Quatrième opération : 4 x 12 avec série B :

- 12 x 4 x 134.45 = 6453.60 L

- 2 x 50 x 221.875 = 22187.5 L

 Pression = 28641.1 / 148 = 193.52 bar dans la série B  Il faut compléter avec le compresseur.

Si gonflage des 12 L en premier

Première opération : 4 x 12 avec série A :

- 12 x 4 x 50 = 2400 L

- 2 x 50 x 250 = 25000 L

 Pression : 27400 / 148 = 185.13 bar

Seconde opération : 4 x 12 avec série B :

- 12 x 4 x 185.13 = 8886.24 L

- 2 x 50 x 250 = 25000 L

 Pression = 33886.24 / 148 = 228.96 bar  Il faut compléter avec le compresseur.

Troisième opération : 4 x 15 avec série A :

- 15 x 4 x 50 = 3000 L

- 2 x 50 x 185.13 = 18513 L

 Pression = 21513 / 160 = 134.45 bar dans la série A.

Quatrième opération : 4 x 15 avec série B :

- 15 x 4 x 134.45 = 8067.375 L

- 2 x 50 x 228.96 = 22896 L

 Pression = 30963.375 / 160 = 193.52 bar dans la série B  Il faut compléter avec le compresseur.

Les pressions finales des bouteilles tampons sont les mêmes quelle que soit la méthode choisie.

- Pendant combien de temps le compresseur devra-il fonctionner pour faire l’appoint des 8 blocs à 230 bar puis des 4 bouteilles tampons à 250 bar ? (3 points)

Pour la correction, le calcul du gonflage les 15 litres en 1er ou les 12 litres en premier est accepté car il s’agit au final du même temps. Les deux résultats sont présentés pour les correcteurs.

Gonflage des 15 L en 1er

Pour compléter les 4 premiers blocs à 230 bar : (230 – 221.875) x 4 x 15 = 487,5 L

Pour compléter les 4 derniers blocs à 230 bar : (230 – 193.52) x 4 x 12 = 1751.04 L

Pour remplir la première série A : (250 – 134.45) x 100 = 11555 L

Pour remplir la seconde série B : (250 – 193.52) x 100 = 5648 L

 Total à remplir = 19441.54 L

Gonflage des 12 L en 1er

Pour compléter les 4 premiers blocs à 230 bar : (230 – 228.96) x 4 x 12 = 49.92 L

Pour compléter les 4 derniers blocs à 230 bar : (230 – 193.52) x 4 x 15 = 2188.8 L

Pour remplir la première série A : (250 – 134.45) x 100 = 11555 L

Pour remplir la seconde série B : (250 – 193.52) x 100 = 5648 L

 Total à remplir = 19441.72 L

Débit du compresseur : 16 m3/h = 16000L/h = 16000/60 = 266.66 L/min

Temps de fonctionnement du compresseur : 19441.54 / 266.66 = 72.90 min = 1 heure et 13 minutes.

(19441,72 / 266,66)