Question 3 : Relevage d’un corps mort (6 points)

A 30 mètres de profondeur vous devez effectuer le relevage d’un corps mort immergé dans une eau de densité 1,03. Ses dimensions sont de 100cmX80cmX50cm. Il est en béton de densité 2,8.

- Quel est son poids apparent ? (2 points)

Pap = V x (2,8-1,03)	V= 10 x 8 x 5= 400 dm3

 Pap = 400 x (2,8-1,03) = 708 daN

- Quel volume d’air au minimum faudra-t-il mettre dans le parachute pour le décoller du fond ? (1 point)

On négligera le poids du matériel permettant le relevage.

Poids apparent que devra avoir le parachute = 708 dm3

Volume d’air à mettre dans le parachute = 708/1,03= 687,38 dm3

- Combien de bouteilles de 12 L gonflées à 200 bar faudra-t-il utiliser ? (2 points)

Pabs à 30 m = (30/10x1,03) + 1 = 4,09 bar

A 30 m une bouteille va délivrer : (200 x 12 / Pabs) - 12 = 2400 / 4,09-12 = 574,8 dm3

Il faut 687,38 L donc 2 bouteilles de 12 L seront nécessaires.

- Quelle pression restera-t-il dans la dernière bouteille utilisée ? (1 point)

Après l’utilisation de la première bouteille il faudra injecter : 687,38 - 574,79 = 112,58 dm3

 Pression résiduelle = (200x12) - (112,58 x 4,09)) / 12= 161,6 bar.