QUESTION 3 (7 points)

Le président de votre club sollicite votre expertise pour l’achat d’un nouveau compresseur. Il vous demande de le dimensionner, sachant que :

- le club dispose d’un semi rigide de 16 plongeurs

- le parc de bouteilles est composé à part égale de 12 et de 15 litres à 200 bars de pression de service

- le club sort en général matin et après-midi, le samedi et le dimanche

- le président souhaite pouvoir regonfler entre deux plongées pendant maximum 2h00

- on considèrera qu’il reste 50 bars de pression résiduelle dans les blocs

- on fait l’hypothèse que l’air est un gaz parfait jusqu’ à 300 bars.

- Calculez le débit optimal (en m3 par heure) du compresseur qu’il faudra acquérir. (2pts)

On considère 8 blocs 12 l et 8 blocs 15l par sortie

NB : on ne tiendra pas compte du bloc de sécurité

- A partir des informations du sujet, l’hypothèse est la suivante:

- 8 blocs de 12 litres

- 8 blocs de 15 litres

- pression résiduelle estimée après la première plongée : 50 bars

- Volume d’air à fournir : {15x8x(200-50)} + {12x8x(200-50)} = 32 400 litres

(soit 32,4 m3/h) à fournir sur deux heures

- Débit optimal du compresseur : 32,4/2 = 16,2 m3/h

- Faites une proposition d’installation de tampons de 50 litres à 300 bars (groupés par trois), en reliant tous les blocs de plongée à gonfler ensemble, afin de ne pas avoir besoin d’utiliser le compresseur pendant la pause méridienne, et prendre le repas au calme en compagnie de tous. (2pts)

Vous arrondirez chaque résultat intermédiaire à l’unité la plus proche.

On considère que la température des gaz est restée constante pendant toutes les manipulations.

- Sur le même postulat concernant la quantité de blocs (voir a), la solution la plus économique étant le gonflage groupe de tampons après groupe de tampons, on obtient :

Calculons le nombre de groupe de tampons nécessaires au gonflage :

Groupe tampon 1 :

Pression dans les blocs et dans le tampon à l’équilibre :

[{15x8x50)} + {12x8x50)} + (50x3x300)] / {(15x8) + (12x8) + (50x3)}

=    6000       +      4800      +  45000      /       366

=                        55800                           /       366 = 152,45 bars

En arrondissant à l’unité la plus proche, la pression résiduelle dans le tampon à l’équilibre est de 139 bars

Groupe tampon 2 :

Pression dans les blocs et dans le tampon à l’équilibre :

[{15x8x152)} + {12x8x152)} + (50x3x300)] / {(15x8) + (12x8) + 50x3}

=    18240     +      14592     +    45000      /       366

=                       77832                           /       366 = 212  bars

En arrondissant à l’unité la plus proche, la pression résiduelle dans le tampon à l’équilibre est de 212 bars

- L’installation devra être constituée de 2 groupes de tampons si on ne désire pas utiliser le compresseur

- Si l’on fait l’hypothèse qu’après gonflage des tampons à 300 bars la température de l’air des tampons est de 42°C et qu’elle est redescendue à 17°C au moment du gonflage des blocs de plongée, le dispositif de tampons peut il être le même qu’à la question c ? (1,5 pts)

Loi de Charles ; P/T = Constante

300/315=x/290 soit P = 290*3/3,15= 276 bars bars à T = 17°C

Groupe tampon 1 :

Pression dans les blocs et dans le tampon à l’équilibre :

[{15x8x50)} + {12x8x50)} + (50x3x276)] / {(15x8) + (12x8) + (50x3)}

=    6000       +      4800      +  41400      /       366

=                        52200                          /       366 = 142,6 bars

En arrondissant à l’unité la plus proche, la pression résiduelle dans le tampon à l’équilibre est de 139 bars

Groupe tampon 2 :

Pression dans les blocs et dans le tampon à l’équilibre :

[{15x8x143)} + {12x8x143)} + (50x3x276)] / {(15x8) + (12x8) + 50x3}

=    17160     +      13728     +    41400      /       366

=                       72288                           /       366 = 197,5  bars

- L’installation devra être constituée de 3 groupes de tampons si on ne désire pas utiliser le compresseur

- Après la réponse purement théorique à la question précédente, et considérant qu’en plus l’air n’est pas un gaz parfait, quel conseil pratique de bon sens donneriez-vous à votre président pour économiser les finances du club. (1,5pts)

- Après le deuxième groupe de tampon, il ne manque plus que 3 bars de pression dans les blocs.

- Ces 8 bars de pression représentent un temps de gonflage de très faible.

- Pour gonfler complétement les blocs après le deuxième groupe de tampons, il faudrait mettre en route le compresseur pendant quelques minutes minutes.

- L’investissement d’un groupe de tampon supplémentaire pour terminer le gonflage semble ne pas se justifier, tant sur le plan de l’entretien que sur le plan financier.

- Le conseil que l’expert peut donner au président est d’investir dans 2 groupe de trois tampons (et non 3 comme le calcul peut le laisser penser) et de terminer le gonflage au compresseur juste avant la plongée.

- Par ailleurs les calculs partent du postulat que tous les blocs sont utilisés et qu’il reste 50b à l’issue de la première plongée, ce qui n’est pas forcement le cas.