QUESTION 1 (6 points)

Un plongeur s’immerge avec un bloc de 15L à 200 bars pour une plongée profonde. On considère la consommation moyenne de ce plongeur en surface à 15l/min :

- Calculez la chute de pression, en bars par minute, lue au manomètre à 40m, à 50 m et à 60m pour ce bloc de 15L (1,5pts)

- La chute de pression lue au manomètre représente à partir de la formule : {(Pb1xVb)-(CpxPabs)/Vb= Pb2 lue au manomètre après une minute, avec :

- Pb1 : pression initiale de bloc

- Vb : Volume du bloc

- Cp : consommation du plongeur en surface

- Pabs : pression absolue

- Pb2 : pression restante dans le bloc après une minute de respiration

- Ou (Pb1-Pb2) = Cp * Pabs/Vb

- {(200x15)-(15x5)}/15= 195 bars lu au manomètre après une minute soit 5 bars par minute à 40m

- {(200x15)-(15x6)}/15= 194 bars lu au manomètre après une minute soit 6 bars par minute à 50m

- {(200x15)-(15x6)}/15= 193 bars lu au manomètre après une minute soit 7 bars par minute à 60m

- Ou

- Pb1 – Pb2 = 15*5/15 = 5 à 40m ; 6 à 50m, 7 à 60m

- Comment pouvez-vous utiliser ce calcul pour sensibiliser vos plongeurs aux risques d’une panne d’air  et à l’organisation de la plongée profonde ? (4,5pts)

- Il est important de faire prendre conscience aux plongeurs de cette chute. Cette démonstration leur permettra de calculer rapidement une consommation au fond et de s’apercevoir qu’à ces profondeurs, la chute de la pression est particulièrement rapide (ex : 60b en 10 minutes pour une plongée à 50m et 72B en 12 minutes). Parallèlement la saturation augmente durant le séjour au fond, provoquant le rallongement de la durée des paliers, ce qui peut engendrer des problèmes de gestion de l’air.

- Pour l’organisation de plongées profondes, il conviendra d’attirer l’attention des pratiquants sur :

- La nécessité de planifier la plongée en fonction de la consommation et de définir un temps de fin de plongée, une pression mini de remontée, et un temps maxi de palier

- leur cohésion de palanquée pour une surveillance mutuelle efficace et une prise en charge rapide en cas de besoin

- la nécessité de quitter rapidement la zone lorsque la décision de remonter est prise

- le besoin de contrôler régulièrement leur manomètre, et de manière plus rapprochée par rapport à une plongée moins profonde (on s’attachera dans les enseignements de la plongée profonde à développer ce reflexe)

- la gestuelle parasite, qui doit être limitée à ces profondeurs pour éviter toute surconsommation

- l’adaptation de la combinaison pour éviter le froid qui va induire une surconsommation excessive