QUESTION N°1 : Gonflage (8 pts)

Votre club a deux compresseurs. Il est maintenant équipé de 2 compresseurs débitant chacun 12m3/h. Vous disposez d’une rampe avec 6 sorties alimentées par 4 tampons pouvant être indépendants de 50 litres chacun, gonflés à 300 bars (lus au manomètre)

En pleine saison estivale, vous avez en moyenne 12 blocs à gonfler à chaque sortie, soit 4 blocs 15 l, 6 blocs 12 l et 2 bi-bouteilles 2x8 l. Les blocs ont une pression de service de 200 bars.

Lorsqu’ils reviennent au gonflage, les blocs contiennent en moyenne une pression résiduelle de 50 bars. Toutes les pressions sont lues au manomètre et vous ne tiendrez pas compte des variations dues à la température (excepté pour la question d).

- Combien de temps les compresseurs doivent-ils fonctionner pour gonfler tous les blocs sans utiliser les tampons ? (2 pts)

- PV = 150 x (4x15+2x16+6x12) = 24600 l = 24,6m3

- 24,6/24 = 1,025 heure = 1h 1’ et 30‘’

- Vous souhaitez remplir le maximum de blocs à 200b uniquement avec les tampons. En remplissant en priorité les 2 bi et 4 15l, quelle sera la méthode la plus efficace entre utiliser les 4 tampons simultanément ou l’un après l’autre? Explicitez par le calcul et précisez la pression finale dans les 12 blocs (3 points)

- si on utilise les 4 tampons simultanément :

- gonflage de la première série de 6 blocs  à 200b : 150x(4x15+2x16) = 13800 l

- 13800/(4X50)=69 b

- reste dans les tampons : 300-69 = 231 b

- Gonflage de la deuxième série (6 blocs 12l) : équilibrer

- 50x (6x12)+231x(4x50)/272 = 183b dans les 12 l

- Les 12l doivent passer par le compresseur pour être complété à 200 b

- si on utilise un bloc tampon à la fois :

- 1er T : (4x15+2x16)x50+300x50/(4x15+2x16+50) = 138 b

- 2e T : (4x15+2x16)x138+300x50/(4x15+2x16+50) = 195 b

- 3e T : (4x15+2x16)x(200-195) = 460l  pour atteindre 200 b.

- 460/50 = 9,2 b   reste 300-9,2 = 290,8 b dans le 3e tampon

- 3eT : (6x12)x50+290,8x50/(6x12+50) = 148,69 b

- 4eT : (6x12)x(200-148,69) = 3694,32l à transférer pour atteindre 200 b

- 3694,32/50 = 73,89 b   reste 300-73,89 = 226,11 b dans le 4e tampon

- Cette deuxième méthode est la meilleure pour gonfler tous les blocs à 200 b sans passer par le compresseur

- En gardant la méthode la plus efficace, combien de temps le compresseur devra-t-il tourner pour compléter les bouteilles-tampon à 300 b? (2 pts)

- (300-226,11)x 50 + (300-138)x50 + (300-195)x50 + (300-148,69) = 24610l = 24,61 m3

- 1h1’31’’ pour compléter les 4 tampons.

- Le lendemain matin, il fait déjà 20°C. Avant de distribuer les blocs, vous vérifiez leur pression et vous constatez qu’elle est descendue à 180 b. Expliquez la raison pour laquelle les blocs semblent avoir perdu 20 b, et étayez par le calcul. (1 pt)

- Après le gonflage la température du bloc va baisser avec la température extérieure de la nuit, et donc la pression dans le bloc également.

- P1/T1 = P2/T2

- 180/(273+20) = 200/T2  T2 =  200x(273+20)/180 = 325,55 K Température en fin de gonflage = 52,55°C

- il y a une relation directe entre la température du bloc et sa pression. Si la température chute la pression du bloc également. Il y toujours la même quantité d’air mais son expression en pression varie de manière proportionnelle à la température