QUESTION 3 : Gonflage Nitrox (7 pts)

Ce week-end, examen guide de palanquée  pour prendre soin de vos jurys, vous leur préparez des blocs nitrox. Vous faites le choix de gonfler les blocs en 30% le matin pour l’exercice de la remontée d’un plongeur en difficulté depuis 40 mètres.

Pour ce faire, vous disposez de 4 tampons de 50 litres gonflés à 350bars en 40/60 ainsi qu’un compresseur pour les compléments à l’air.

Les tampons sont groupés par deux, les deux groupes de tampons peuvent être isolées. La rampe de gonflage est constituée de 5 branchements, vous gonflez donc 5 blocs en même temps.

Vous devez préparer 10 blocs de 15 litres qui, branchés sur la rampe, sont à 50b d’air.

- Décrivez les points à vérifier avant de pouvoir gonfler les blocs (2 pts).

Nous sommes sur du gonflage à moins de 40% d’oxygène, nous pouvons donc utiliser des blocs air. Il faut cependant bien les identifier (cerclage ‘nitrox’, feuille plastifiée sous le filet…), pour que les bouteilles ne soient pas prises par d’autres plongeurs et/ou utilisé à des profondeurs supérieures à la MOD.Un marquage doit donc être présent sur le bloc, par le gonfleur d’une part, mentionnant le pourcentage en oxygène, la date du gonflage et le nom du gonfleur. Par le plongeur d’autre part, mentionnant le pourcentage en oxygène, la MOD (maximum operating depth) ou PMU (profondeur maximale d’utilisation), son nom, la pression de la bouteille, la date de l’analyse. Il faut également vérifier que les blocs sont bien à jour de requalification.

- Pour amener ces 10 blocs à 200 b en Nitrox 30/70, décrivez l’ordre de gonflage, la proportion de Nitrox 40/60 et d’air utilisés (2 pts)

Données

- 4 tampons groupés par 2 nommés « G1 » pour le premier groupe et « G2 » pour le second

- Caractéristiques de G1 350 bars, 100l, 40/60 soit une constante de 35000

- Caractéristiques de G2 350 bars, 100l, 40/60 soit une constante de 35000

- 2 fois 5 blocs de 15 l d’air à 50 bars soit 20/80

Remarque : dans un bloc mettre une constante de 15 de 40/60 et une constante de 15 de 20/80 dans un 15 l vide (0 bars absolu) permet d’obtenir 2 bars en 30/70

- Conséquences : si le 15 l contient 50 bars d’air on rajoute 50 bars de 40/60 on obtient 100 bars en 30/70pour 200 bars il faut le double d’air et le double de 40/60

- Constante nécessaire de 40/60 pour un 15l =100*15 = 1500

- Pour 5 blocs la constante sera de 5*1500 soit 7500 que nous prélèverons dans G1 où il restera 35000-7500 soit une constante de 27500

- Pour les 5 suivants la constante dans G1 passera à 20 000 soit une pression de 200 bars

- G2 restera à 350 bars

Pour la plongée du samedi après-midi, vous voulez compléter les 10 blocs de 15 litres avec du 40/60 en utilisant ce qui reste dans les tampons après votre premier gonflage. Vous complèterez en air si besoin. Une fois branchés sur la rampe, à l’équilibre, vous  constatez que les bouteilles de 15litres sont à 75b en 30/70.

- Comment procédez- vous ? (2 pts)

- en appliquant le même protocole il faudra ajouter de 62.5 bars de 40/60 (les 125 bars manquant moitié air moitié 40/60)

- 5 blocs G1 doit alors fournir une constante de 4687,5 il restera une constante totale 20000-4687,5 soit 15312.5 donc une pression de 153,125 dans G1

- 5 blocs suivant on équilibre constante totale 20937.5 soit une pression générale de 119,64 il faudrait 137.5 dans les blocs avant l’ajout d’air soit une augmentation de 17,86 bars par prélèvement dans G2

- Soit une constante de 1339,5

- Il restera 35000 -1339,5 =33660,5 soit une pression de 336,605 bars

- Quels seront les pourcentages finaux en oxygène et azote du mélange que vous aurez obtenu après le gonflage et un temps de repos. (1 pt)

- question sans objet impossible d'équilibrer la pression serait alors de 234 bars dans les blocs

- donc 30/70 pour les blocs

- 40/60 pour les tampons