QUESTION 1 : L’équipement et le matériel (4 points)

- Quels sont les documents à afficher dans une station de gonflage ? (1 pt)

- Liste des personnes habilitées.

- Consignes d’utilisation du compresseur (fabricant).

- Consignes de chargement (installateur).

- Consignes d’entretien (installateur + exploitant).

- Consignes particulières (exploitant).

- Que dit la règlementation en matière de requalification pour les installations fixes ? (2 pts)

- Arrêté du 20 novembre 2017 (entre en vigueur le 1er janvier 2018)

- Nouvelles installations : requalification tous les 10 ans, avec inspection au bout de 3 ans (sauf pour les installations ayant fait l'objet d'un contrôle de mise en service) et ensuite une nouvelle visite 4 ans après.

- Anciennes installations, on reste à une inspection tous les 40 mois et la requalification tous les 10 ans.

- Vous indiquerez la nouvelle périodicité de requalification des bouteilles de plongée lorsque celles-ci sont inspectées annuellement. (1 pt)

Le dispositif général TIV qui se trouve renforcé par cette évolution règlementaire bénéficie d'une extension de la dérogation qui passe de 5 ans à 6 ans pour les bouteilles inspectées annuellement dans le respect du cahier des charges. (Facultatif : Pour les autres bouteilles, pas de changement, avec la requalification tous les 2 ans.)