QUESTION 2 : compresseur et gonflages (7 points)

Votre club vient de faire l’acquisition d’une station de gonflage d’occasion dont le débit théorique est de 16m3/h et la pression maximale délivrée de 300 bars. Vous gonflez simultanément une bouteille de 15 litres dans laquelle il reste 60 bars lus au manomètre et une bouteille de 12 litres dans laquelle il reste 30 bars lus au manomètre. En 22 minutes vous arrivez à 200 bars au manomètre.

- Quel est le débit réel du compresseur ? (1 point)

Le volume d’air sous 1 atm gonflé par le compresseur est pour :

- le 15l : (200 - 60) x 15 = 2 100 l

- le 12l : (200 - 30) x 12 = 2 040 l

Total gonflé : 4140 litres

Débit horaire : (4140 x 60) / 22 = 11 290 l soit 11,29 m3/h

- Comparez le débit réel avec le débit théorique. Que peut-on suspecter ? (1 point)

Le débit réel ne représente que 11,29 /16 = 70,56 % du débit théorique. Il y a des pertes dues aux purges régulières mais cela ne justifie pas un tel écart.

La baisse du débit peut être due à un filtre d’aspiration encrassé, à un problème d’étanchéité au niveau de la tuyauterie, à un jeu des pistons ou des segments usés.

Une fois la station de gonflage révisée, on considèrera qu’elle délivre le débit théorique. Vous devez faire face à une augmentation du nombre d’adhérents. Vous aurez à gonfler à 200 bars à chaque rotation du bateau 8 blocs de 15 litres et 12 blocs de 12 litres dans lesquels il reste 50 bars. Votre président se propose de faire l’acquisition de tampons de 50 litres à une pression de service de 250 bars.

- Quel est le volume d’air que doivent apporter les tampons si l’on veut limiter le temps de gonflage des blocs à 1h30 ? (1 point)

Volume en eau de tous les blocs à gonfler : (8 x 15) + (12 x 12) = 264 litres

Volume d’air à mettre dans les blocs à chaque rotation du bateau 264 x (200 - 50) = 39 600 litres

Le compresseur ne pouvant apporter que 16 x 1,5 = 24 m3 en 1h30, les tampons devront donc fournir les premiers : 39,6 – 24 = 15,6 m3 en plus du reliquat dans les bouteilles.

- Combien de tampons faudra-t-il pour limiter le temps de gonflage des blocs (on ne tient pas compte du temps de gonflage des tampons) à 1h30 maximum, sachant que l’on commence à gonfler avec les tampons un par un ? Quelle pression restera dans chaque tampon à la fin ? (4 points)

On doit d’abord calculer la pression à laquelle on doit monter les blocs avec les tampons pour que le compresseur ne fonctionne pas plus d’1h30. Le volume d’air amené par le compresseur est de 24 000l (cf. question précédente).

La pression correspondante dans les blocs est donc de :

24 000 / ((8 x 15) + (12x 12)) = 24 000 / 314 = 76,43 bars.

Il faut donc monter les blocs jusqu’à une pression de 123,57 bars si l’on veut limiter la durée de fonctionnement du compresseur à 1h30 maximum. (1 point)

Volume d’un tampon : 250 x 50 = 12 500 litres

Après l’ouverture du premier tampon on aura à l’équilibre :

(12 500 + (264 x 50)) / (50 + 264) = 25 700 / 314 = 81,85 bars (1 point)

Après l’ouverture du deuxième tampon on aura à l’équilibre :

(12 500 + (264 x 81,85)) / (50 + 264) = 34 108,4 / 314 = 108,62 bars (1 point)

Après l’ouverture du troisième tampon on aura à l’équilibre :

(12 500 + (264 x 108,62)) / (50+264) = 41 175,68 / 314 = 131,13 bars (1 point)

Il faudra donc idéalement utiliser 3 tampons pour permettre au compresseur de terminer le gonflage en moins d’1h30.