QUESTION 5 : station de gonflage (4 pts)

- Quels sont les risques potentiels d’une station de gonflage pour le personnel, le matériel et l’environnement ? (2 pt)

- Risques pour le personnel

  - Risques électriques : électrocution et incendie.

  - Risques physiques : explosion, projection et fouettement des flexibles, intoxication, brûlures, glissades, écrasement de membre, atteinte du système auditif.

- Risques pour le matériel :

  - Détérioration de l’installation : serrage du compresseur, éclatement des flexibles, surchauffe, surpressions, fuites, colmatage, filtration.

  - Détérioration des bouteilles à charger.

- Risques pour l’environnement

  - Bruits, vibrations.

  - Rejets de gaz d’échappement si moteur thermique, rejet de condensats.

- Quels sont les documents à présenter en cas de contrôle de la station de gonflage ? Vous regrouperez vos réponses dans un tableau en précisant ce qui est de la responsabilité l’exploitant, de l’installateur, du fabricant ainsi que les affichages obligatoires. (2 pts)

| Documents | Affichage Obligatoire | Exploitant | Installateur | Fabricant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liste des personnes habilitées | X | X |  |  |
| Consignes d’utilisation du compresseur | X |  |  | X |
| Consignes de chargement | X |  | X |  |
| Consignes d’entretien | X | X | X |  |
| Consignes particulières | X | X |  |  |
| Manuel du compresseur |  |  |  | X |
| Cahier d’entretien |  | X | X |  |
| Cahier d’intervention |  | X |  |  |
| Cahier de gonflage |  | X (+ gonfleurs) |  |  |
| Liste des fausses manœuvre à éviter |  | X |  |  |