QUESTION 1 (8 points)

En tant que responsable technique, le président de votre club vous sollicite car il souhaite déposer un dossier de subventions pour une nouvelle station de gonflage.

Une fois par semaine vous avez 40 blocs de 12 litres à regonfler à 200 bars sachant que leur pression résiduelle est de 50 bars.

a)	Quel est le débit minimum nécessaire du compresseur pour gonfler les 40 blocs au maximum en 2 heures ? (1 point)

200(bar) – 50(bar) = 150(bar) à gonfler

150(bar) * 40 blocs * 12l = 72000 litres d’air

72000 (litres) / 2 (heures) = 36000 L/h, soit 36 m3/h

b)	Finalement une de vos connaissances du club voisin vous propose ses 8 blocs tampons (50 litres à 300 bars). En considérant les gaz comme parfaits, combien de blocs pourrez-vous alors gonfler directement via les tampons en série ? (2 points)

Au niveau des tampons nous aurons de dispo : 300bar (initiaux) - 200bar (équilibre) = 100bar,

soit 100 (bar) * 8 (tampons) * 50 (litres) = 40 000 litres.

Le besoin de chaque bloc est de 150bar * 12 litres = 1800 litres.

40 000 / 1800 = 22,2 blocs soit 22 blocs.

c)	Quelle sera la pression restante dans les tampons lorsque les blocs seront à 200 bars ? (2 points)

Légèrement au-dessus des 200bar (équilibre).

22 blocs * 150(bar) * 12 litres = 39600 litres utilisés sur les 40 000 litres qui représentaient les 100bar dispos entre 200bar et 300bar.

Donc ((40 000 – 39600)/40 000 )*100= 1 bar soit 200 + 1 = 201 bar

Autre méthode de calcul : 40000-39600 = 400 litres restants + 2*40000 litres =  80400 litres

80400/ (50*8) = 201bar

ou bien : (8*50*300) – 39600 = 80400 litres détendus, soit 80400 / (50* 8) = 201 bars

d)	Combien faudra-t-il de temps pour regonfler les tampons ? (1 point)

Qté air manquante : 8*50*(300-201) = 39600 litres (cf précédemment)

(39600 litres * 60 min) /36000 litres = 66 minutes soit 1 heure et 6 minutes.

e)	Une fois votre station mise en place, votre président vient vous voir car le rendement de la station n’est pas tout à fait le reflet des calculs que vous lui aviez exposés. Quelles en sont les justifications ? (2 points)

Plusieurs raisons peuvent être évoquées :

•	la température (loi de Charles)

•	la loi de Mariotte qui ne s’applique qu’aux gaz parfaits alors que l’air n’en est pas un. A partir de 200  bars environ, P1xV1 n'est pas strictement égal à P2xV2 : il y a moins d'air que prévu.  On constate donc qu’à 300 bars, on comprime environ 10% de moins que l’on espérait en appliquant la loi des gaz parfaits.

Variations de la masse volumique de l’air avec la profondeur à 15,7°C, (Amagat, Ann. Chim.Phys. 29-40-1893)

Z= rapport du produit PV du gaz réel et celui correspondant au gaz parfait

•	L’air perdu lors des purges du circuit

•	 Le volume des tuyaux de liaison entre les différents blocs n’est pas pris en compte.

•	 Le compresseur peut avoir des fuites,

D’autres raisons peuvent être trouvées par les candidats. Il reviendra au jury de définir la validité de ces réponses.