QUESTION : Station de gonflage (6 points)

Un club a décidé d'investir dans une nouvelle station de gonflage qui respecte un cahier des charges avec 4 points bien précis (voir ci dessous). Le Président du club vous demande, en tant que MF2, d’argumenter ses critères de choix spécifiques afin de valider l’achat de cette station de gonflage.

- La plongée estivale du matin fait utiliser habituellement 10 blocs de 12 L à 200 b dans lesquels il reste en moyenne 30 b et 5 blocs de 15 L à 200 b dans lesquels il reste en moyenne 70 b.

- Le local de gonflage sera équipé de 4 tampons de 50 L à 250 b connectés en série.

- On disposera d'une rampe de gonflage avec laquelle on gonflera les blocs par série de 5 en commençant par les blocs 15L.

- Compte tenu du temps de manipulation des blocs et du faible temps disponible après la plongée du matin, on souhaite que l'utilisation obligatoire du compresseur pour monter les bouteilles à 200 b soit limitée à 30 minutes. On utilisera donc les tampons au maximum.

- Déterminez le débit minimum du compresseur souhaité. Vous argumenterez votre choix par le calcul. (4 points)

- Gonflage des 15L

Volume d’air nécessaire                   130 x 5 x 15 =                     9750 L (prélevé)

Air restant dans les tampons          (200 x 250) -  9750 =        40250 L

Pression dans les tampons               40250 / 200 =                    201,25 b

- Gonflage des 5 premiers 12L

Volume d’air disponible                                      5 x 12 x 30 =                        1800 L

Volume d’air dans les tampons                          200 x 201,25 =                     40250 L

Pression dans blocs et tampons                        (40250 + 1800) / 260 =        161,7 b

Complément compresseur                                (200 - 161,7) x 60 =              2298 L

- Gonflage des 5 derniers blocs 12L

Air total                                                           1800 + (200 x 161,7) =          34140 L

Pression dans blocs et tampons                        34140 / 260 =                       131,3 b

Complément compresseur                                (200 - 131,3) x 60 =              4122 L

- Besoins pour compléter les blocs à 200b          2298 + 4122 =                    6420 L

Ce volume est à fournir en 30 min maximum, soit en 1h : 6420 x 2 = 12840 L = 12,84 m3

Un compresseur de 12 m3 est donc insuffisant selon le cahier des charges, il faudra donc choisir un compresseur d’au moins 13 m3/h.

b) Vous disposez d’un compresseur de 15m3/h. Combien de temps le compresseur devra-t-il tourner pour remettre les tampons à leur valeur initiale pour préparer la plongée de l'après-midi. (2 points)

- Pour rétablir les tampons à 250 b (Les points seront acquis si le calcul est exact avec le compresseur choisi par le candidat)

- Volume nécessaire : (250 – 131,3) x 200 = 23740 L
Temps de gonflage 15 m3 / h  : 23740 / 15000 = 1,58 h soit 1 h 35 min