QUESTION : Dissolution des gaz (6 points)

Vous intervenez à la demande de votre CTR dans une formation GP de votre département. Pour illustrer votre exposé sur le thème de la dissolution des gaz, vous établissez la comparaison de la tension d’azote (TN2) dans le compartiment de période 20 minutes (C20) de deux plongeurs A et B, lors d’une plongée de 40 minutes à 30 mètres.

Le plongeur A utilise de l’air, tandis que le plongeur B un Nitrox 40/60.

On considère pour les calculs que :

- La pression atmosphérique est égale à 1 bar.

- La pression hydrostatique de l’eau de mer est de 1 bar par 10 mètres d’eau verticaux.

- L’air est un mélange composé de 20% d’O2 et 80% de N2.

- Un Nitrox 40/60 équivaut à 40% d’O2 et 60% de N2.

a) En tenant compte du tableau ci-dessous, calculer la tension de N2 dans le compartiment C20 pour chacun des deux plongeurs au bout de 40 minutes de plongées. (3 points)

- TN2 = T0 + {(Tf – T0) x (1 – 0.5n)} (0,5 point)

- TN2 des deux plongeurs avant l’immersion : TN2 = 0.8 bar (0,5 point)

- Plongeur A : TN2 = 0,8 + {(3,2 – 0,8) x 0 .75} = 2,6 bars (1 point)

| Périodes en minutes | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coeff. de sursaturation | 2.72 | 2.54 | 2.38 | 2.20 | 2.04 | 1.82 | 1.68 | 1.61 | 1.58 | 1.56 | 1.55 | 1.54 |

Plongeur B : TN2 = O,8 + {(2,4 – 0,8) x 0,75} = 2,0 bars (1 point)

Autre calcul acceptable (sans passer par les formules)

Plongeur A :

1ière période : T  = (3,2+0,8)/2 = 4/2 = 2

2ième période : T = (3,2 + 2)/2 =5,2/2 = 2,6

Plongeur B :

1ière période : T = (2,4+0,8)/2 = 3,2/2 = 1,6

2ième période : T = (2,4+1,6)/2 = 4/2 = 2

b) Indiquer pour chacun des deux plongeurs si un palier est nécessaire. Si oui, précisez la profondeur. (3 points)

SC = TN2/P abs d’où P abs = TN2 / SC

SC du C20 = 2,04

Plongeur A : Pabs = 2,6 / 2,04 = 1,27 b	Palier : oui	(1 point)

Profondeur 2,7 m        soit un palier à 3 m (1 point)

Plongeur B : Pabs = 2 / 2,04 = 0,98 b		Palier : non	(1 point)