Question  : Réalisation d’un mélange Nitrox (5 points)

2 plongeurs souhaitent réaliser une plongée à 40 m au Nitrox, avec des blocs de 12 litres gonflé à 200 bars relatifs. Ils décident d’avoir une pression partielle d’oxygène de 1,6 bar à la profondeur maximale.

Pour réaliser ce mélange ils disposent d’une B50 d'oxygène (bouteille de 50 litres à 200 bars).

On prendra pour simplifier une composition de l'air à 20% d'O2 et 80% de N2.

- Donner les différentes étapes de gonflage par la méthode de transfert et le type de mélange optimal utilisé ? (1 pt)

- L’oxygène est ajouté par transvasement avec une lyre.

- Les blocs sont ensuite complétés avec de l'air provenant d’un compresseur.

- Pour avoir une pression d’O2 de 1,6 bars à 40 m : PpO2 = 1.6/5 = 0,32, donc Nitrox 32/68

- Leurs blocs de 12 litres sont vides au début du gonflage. Quelle pression restera-t’il dans la B50 après l’opération ? Pour chaque étape, précisez les quantités de gaz ajoutées (O2 et N2). Tous les calculs doivent être présentés (2 pts)

- On a 0 bar d’azote au début en pression relative

- On veut 200 bars à 68% : 200 x 0,68 soit 136 bars d'N2

- On doit rajouter en air : 136 / 0,80 = 170 bars d’air

- Pour finir le calcul de la fabrication du Nitrox, il faut 30 bars d’O2

- Etape 1 : 30b O2 ; étape 2 : 170b d’air

- Pression résiduelle d’O2 dans la B50 : ((50x200)-(30x2x12)) / 50 = 185,6 b

- Une seconde plongée est prévue à 30 mètres. Pour ne pas gaspiller de mélange, ils décident de compléter les bouteilles. En équilibrant les blocs, ils trouvent une pression résiduelle de 50 bars.

Quel mélange doivent-ils réaliser pour avoir 1,6 bar de pression partielle d’oxygène à 30 mètres ? (1 pt))

Nitrox 40 : 1.6/4 = 0,4.