Question : (7 points)

Dans votre club associatif vous disposez de 2 tampons de 50l gonflés à 300 bars. On veut gonfler à 210 bars 4 blocs de 12 litres (à une pression résiduelle de 30 bars en moyenne) et 2 blocs de 15 litres (à une pression résiduelle de 50 bars en moyenne) car cela correspond à deux palanquées (les tampons sont dissociables mais les blocs sont sur la même rampe qui peut accueillir 6 blocs). Pour des raisons de facilité, l’opérateur veut gonfler les 6 bouteilles en même temps et ne manipuler que les vannes d’individualisation des tampons.

- Quelle est la pression maximale que l’on pourra atteindre dans les six blocs en utilisant les tampons l’un après l’autre ?

Équilibre avec le 1er tampon : (1 pt)
4×12×30+2×15×50+50×300(4×12)+2×15+50 =140,15b arrondi à 140b

Équilibre avec le 2ème tampon : (1 pt)
4×12×140+2×15×140+(50×300)(4×12)+(2×15)+50 =202,5b

On peut atteindre 202,5b au maximum (1 pt)

- La pression obtenue en équilibrant les deux tampons en même temps aurait-elle été plus importante, identique ou inférieure ?

4×12×30+2×15×50+50×300+50×3004×12+2×15+50+50 =185b

La pression aurait été moins importante. (1 pt)

- Le club décide d’investir dans un tampon supplémentaire identique aux autres pour permettre de monter la pression les blocs à 210 bars en simplifiant au maximum les manipulations (mise en équilibre des bouteilles avec tous les tampons en même temps). Cela fonctionnera-t-il ?

4×12×30+2×15×50+50×300+50×300+50×3004×12+2×15+50+50+50 =210b

Oui, la pression de 210 bars sera bien atteinte si la pression résiduelle des blocs est au moins celle annoncée. (1 pt)

- Quel serait alors le temps nécessaire pour remettre les tampons en capacité maximum à la fin d’un tel gonflage si le compresseur débite 50 m3 par heure ?

On a prélevé 4x12x(210-30)+2x15x(210-50) =13440 litres

13440 litres = 13,44m3

Le compresseur devra fonctionner durant 13,44/50 = 0,2688 heures, c’est-à-dire : 0,2688 x 60 = 16,12 soient 16 minutes et 8 secondes (2 pts)