Question 3 : (5 points)

A propos de la fabrication des mélanges sur-oxygénés, donnez, à l’aide du tableau suivant, les avantages et inconvénients des différentes méthodes :

Pour la correction, les mots (ou notions) clés sont à prendre en compte. Toute notion correcte apportée par le candidat est prise en compte avec un total maximal de 5 points (0,25 pts par mot clé = 20 notions)

| Méthode | Avantages | Inconvénients |
| --- | --- | --- |
| Fabrication manuelle par mélange pressions partielles | - Permet de faire le mélange souhaité quelques soient les proportions - Permet des mélanges précis et très variés - Permet des mélanges > 40% | - Nécessite une lyre - Nécessite un opérateur formé - Nécessite du gaz acheté (O2) - Dangereux au-delà de 40% et nécessite du matériel oxyclean - Méthode longue - Nécessite une homogénéisation du mélange avant utilisation (24H) |
| Fabrication par mélange au mixeur (stick) | - Permet de faire le mélange souhaité automatiquement - Permet des mélanges précis de 21 à 40% - Permet de faire des grandes quantités rapidement - Peut se faire avec un compresseur normal, l’adaptation de l’installation existante d’un club est facile | - Nécessite un mixeur - Nécessite un opérateur formé - Nécessite du gaz acheté (O2) - Ne peut dépasser 40% |
| Fabrication par membrane perméable | - Permet de fabriquer de grandes quantités de gaz - Ne nécessite pas d’achat de gaz manufacturé (O2) - Le mélange n’a pas à être homogénéisé et peut être utilisé immédiatement | - Nécessite une installation compresseur spécifique - Matériel nécessitant un grand entretien - Matériel onéreux - L’opérateur doit être formé - Ne peut dépasser 40% dans le meilleur des cas |