Question N° : La station de gonflage  (5 points)

Votre président de club souhaite changer la station de gonflage du club afin de diminuer le temps nécessaire au remplissage des bouteilles. Vous avez un bateau de 20 plongeurs et en moyenne lors d’une sortie vous utilisez sur une rotation 7 bouteilles de 15 l et 13 bouteilles de 12 l. La pression de service de vos bouteilles est de 230 bars. A la fin de chaque plongée il reste en moyenne 30 bars de pression résiduelle dans les bouteilles.

Votre président envisage l’achat d’un nouveau compresseur et l’utilisation de bouteilles tampons. Le gonflage se fera exclusivement via les bouteilles tampons de façon simple : ouverture simultanée de l’ensemble des bouteilles et des tampons montés en une seule rampe. On considérera la loi de Mariotte comme exacte à toutes les pressions.

- Quel est le volume d’air nécessaire pour assurer le gonflage de l’ensemble des bouteilles au retour d’une plongée ? (1 pt)

Besoin en air ; 7x15x(230-30)+13x12x(230-30) = 52 200 l

- Combien de tampons de 50l à 350 b (au minimum) votre président doit-il acquérir pour pouvoir assurer le gonflage sans avoir à utiliser le compresseur entre deux plongées ? (2 pts)

Pour gonfler les bouteilles à 230 b on pourra utiliser 350-230 soit 120 b/tampon Soit 120bx50l = 6 000l/tampons

Il faut donc 52 200/6 000 = 8,7 tampons soit 9 tampons au minimum.

- Finalement votre président choisit d’acquérir 10 tampons. Si l’on considère qu’après remplissage des bouteilles de plongées il reste 245 b dans chaque tampon et que votre président souhaite pouvoir les remplir totalement en 2h. Quel devra-être le débit minimum de votre nouveau compresseur ?  (2 pts)

Le besoin en air sera de (350b-245b)x50 lx10 l = 52 500 l

Le débit du compresseur sera au minimum de : 52 500 l/2 h = 26 250 l/h soit en arrondissant 27 m3/h.