Question N° : Ordinateurs de plongée (6 points )

- La possibilité de choisir d’avoir ou non un palier de principe. Expliquer quel est l’intérêt de faire un palier de principe ? Ce palier est-il obligatoire, si ce n’est pas le cas expliquer pourquoi (vous argumenterez votre réponse en donnant des exemples sur les bénéfices et les risques de ce palier) ? (2 pts)

- Le palier de principe permettrait de sortir de la plongée avec des compartiments dont la saturation serait moins proche de la valeur de sursaturation critique. Ils augmenteraient « la marge de sécurité » pour le plongeur.

- Ce palier de principe n’est pas obligatoire.

- Dans certains cas il est possible de s’interroger sur le bénéfice/risque de palier de principe en fonction des conditions de plongée (problème de stabilisation au palier, courant, houle, palier dérivant, mauvaise visibilité, froid).

- Le palier de principe peut être considérer comme une forme de conservatisme.

- Le palier de principe offre la possibilité de s’entrainer à réaliser le maintien d’un palier.

- La possibilité d’activer ou non les paliers profonds. Quel est le principe de ces paliers profonds ? Actuellement sur de la plongée à l’air quelles recommandations auriez-vous en tant que DP sur ce paramétrage ? (2 pts)

- Le principe du palier profond est de diminuer le niveau de microbulles lors de la remontée par un arrêt profond. Ces paliers sont plutôt utilisés en plongée trimix qu’en plongée à l’air.

- Sur des plongées à l’air les recommandations actuelles sont de proscrire totalement les paliers profonds car ils ne diminuent pas le risque de survenue de problème de décompression voire même l’inverse selon deux études existantes (études MN de 2005 et Us Navy de 2011). En effet, dans le cas de respiration à l'air, ils ont pour effet de surcharger inutilement en azote les tissus encore sous saturés à la remontée.

- Le réglage du conservatisme. Comment se traduit ce réglage sur les ordinateurs ? à quoi sert-il ? Y-a-t-il un lien entre le réglage des facteurs de gradients et le réglage des niveaux de conservatismes prédéfinis par certains fabricants ? (2 pts)

- Il convient de se référer à la documentation des ordinateurs. En général le conservatisme proposé par les ordinateurs prévoit plusieurs niveaux par exemple de 1 à 5 ou de 1 à 3.

- Le conservatisme sert à « durcir » la décompression afin de proposer une décompression plus sécurisante (diminution de la durée de plongée sans palier lors de sa planification). Il se traduit en général par une modification de la marge de sécurité par rapport à la M value d’un compartiment.

- Le lien entre le niveau de conservatisme et les GF est qu’un niveau de conservatisme peut-être traduit par un couple de GF paramétré dans l’ordinateur.

- Exemples de réglages des conservatismes sur divers modèles/ordinateurs :

  - Pas de durcissement (modèles ZH-L8-ADT).

  - Niveau L0 à L5 de microbulles (modèle ZH-L8-ADT-MB).

  - Conservatisme niveaux 0 à 2 pour les RGBM « classiques » (Suunto, Cressi, Mares).

  - Conservatisme « 50% RGBM » pour certains modèles Suunto (D9).

  - Conservatisme niveau -2 à niveau +2 pour les modèles Suunto-fused RGBM (Eon, DX).

  - Conservatisme Off ou On pour les gammes Oceanic et Beuchat (On = altitude de 915 m).

  - Conservatisme en mode « recreationnal »pour certains ordinateurs tek

  - Réglages des facteurs de gradient (par mode préétabli ou par valeur) (modèles ZHL16GF) : Shearwater, Liquivision, OSTC, …

  - Réglages des niveaux de saturation et désaturation (OSTC en mode non GF)