Question N° : Oxygène en plongée (4 points)

L’utilisation de l’oxygène dans le cadre de la prise en charge de décompression est un outil indispensable.

- Expliquer en quoi l’administration d’02 normobare peut avoir un rôle bénéfique dans la prise en charge d’un accident de décompression ? (1 pt)

- Permet d’augmenter la quantité d’O2 transportée par la combinaison avec l’hémoglobine et la partie dissoute dans le plasma. Ce qui permet notamment d’enrichir la quantité d’02 de la circulation périphérique dans les organes ou une bulle se serait formée

- Augmentation du gradient entre la PpN2 (diminution de la PpN2 alvéolaire du fait de la respiration d’02) et la TN2 : facilite l’évacuation de l’azote.

- Quel est l’intérêt de la recompression en chambre hyperbare ? Pourquoi fait-on également respirer de l’O2 au caisson ? (1 pt)

- Intérêt mécanique de la recompression sur la formation de bulle

- Augmentation de la quantité dissoute dans le plasme d’02 du fait de la respiration en hyperbarie. La quantité combinée à l’hémoglobine arrivant rapidement à saturation.

- Ainsi, une étude de la Marine Nationale indique qu'à 18m (soit 2,8b de pression) en caisson, la quantité d'oxygène dissoute dans le plasma suffit à assurer le métabolisme de base du plongeur accidenté.

- L’utilisation de l’oxymètre de pouls permet de mesurer la saturation en 02 d’une victime. En secourisme il est actuellement utilisé dans la prise en charge de victime pour réguler les débits d’02 administrés. Pourquoi n’est-il pas utilisé dans le cas d’un accident de désaturation ? Pourquoi règle-t-on alors les débits à 15 l/min quel que soit l’état de la victime ? (1 pt)

L’administration d’02 en grande quantité est nécessaire pour le traitement des accidents de plongée (cf. a). L’utilisation de l’oxymètre de pouls pour réguler l’administration pourrait conduire à une diminution de la quantité d’O2 administrée ce qui pourrait être contre productif. C’est dans cette même logique que la FFESSM recommande un débit à 15l/min. De plus pédagogiquement les plongeurs n’ont qu’un seul débit à retenir ce qui permet de simplifier le discours envers un public de secouristes « non professionnels »

- Lors de l’administration d’oxygène à une victime qui respire, suite à un d’accident de décompression, pourquoi est-il indispensable d’utiliser un masque à haute concentration d’02 plutôt que d’autres dispositifs (lunette oxygène, masque simple, insufflateur manuel) ? (1 pt)

- L’utilisation de lunette oxygène ou de masque simple conduirait à une quantité d’oxygène administrée plus faible ce qui diminuerait la qualité de la prise en charge de la victime.

- L’utilisation du BAVU pour l’inhalation a été longtemps utilisée car cela permettait également d’avoir une administration d’02 proche d’une concentration de 100%. Cependant elle nécessite de la part de la victime un effort respiratoire supérieur à l’utilisation d’un masque à haute concentration. C’est pour cela qu’aujourd’hui seul le masque à haute concentration est à utiliser dans le cadre d’inhalation.